|  | «Утверждаю» Директор дирекции строительство водохозяйственных объектов ____________Джолдошалиев И.А. «___»________2025 год. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации

Реконструкция с надстройкой офиса второго этажа по ул. Токтоналиева 4Б

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположение объекта | г. Бишкек, Токтоналиева 4Б. |
| 2 | Заказчик | Дирекция строительства водохозяйственных объектов. |
| 3 | Разработчик проекта | Назначается результатом конкурсных заявок. |
| 4 | Назначение объекта | Реконструкция с надстройкой офиса второго этажа по ул. Токтоналиева 4Б. |
| 5 | Особые условия строительства | Сейсмичность площадки строительства и климатические данные принять по инженерным изысканиям и другой документации. |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочий проект. |
| 7 | Требования и объем выполняемых работ | На основании задания заказчика, в соответствии с действующим строительным нормам и правилами КР. |
| 8 | ## Технико– экономические показатели, характеристики объекта | Параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием объекта должны быть выполнены в соответствии с технологическим заданием. Основные параметры рассматриваемого настоящим. Техническим заданием: Общая площадь объекта около 1000 м2 Этажность: двухэтажное (перспективе на третий этаж). Помещения с коридорами и кабинетами около 700 м2 |
| 9 | Список планируемых зон в объекте (точное утверждение зон в ходе работы) | - Офис на два этажа; - КПП; - Стоянка; - Озеленение территории; |
| 10 | Требования к проектированию | Разработать проект вахтового поселка согласно следующим требованиям: Архитектурно-планировочные решения: - Разработать генеральный план в соответствии с действующими нормами и правилами на территории Кыргызской Республики и предусмотреть мероприятия, обеспечивающие пожаробезопасность, экологическое и санитарно-гигиенические требования при эксплуатации. Произвести топографическую съемку, использовать в удобных электронных форматах и масштабах. Систему высотных отметок использовать балтийскую, систему координат – местную. Между зданиями и сооружениями предусмотреть пожарные разрывы согласно правилам пожарной безопасности Кыргызской Республики. - Систему проездов предусмотреть доступной для пожарных машин к зданиям и сооружениям и из условия обеспечения технологических связей по всей территории. - Предусмотреть парковку для транспортных средств работающего персонала и посетителей на отведенной под автостоянку на территории. - Обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия на территории и благоустроить: проезды и дорожки выполнить из гравийно-песчаной смеси. Для перехода через трубопроводы предусмотреть переходные лестницы. - Архитектурно – планировочные решения разработать в соответствии с требованиями нормативных документов КР: Габариты и объемы зданий и сооружений, их точное месторасположение определить: нормативными требованиями проектирования, заданием технологических решений, заданием заказчика. - Габариты и объемно – планировочные решения спроектировать удобным, простым, последовательным методом с учетом правил и норм Кыргызской Республики. - Конструктивные: - Согласно Задании Заказчика. - Внутренняя система водоснабжения и канализации: - Разработать на основании задания Заказчика. - Разработать согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». - Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектировать тупиковой для подачи воды к сан приборам. - Приготовление горячей воды для потребителей предусмотреть при помощи водонагревателей. Объем, тип, модель водонагревателя рассчитать и подобрать гидравлическим расчетом. - Сети горячего и холодного водоснабжения запроектировать согласно инженерным изысканиям, нормам и ГОСТу. - Сеть противопожарного водопровода предусмотреть для тушения пожара в здании жилых корпусов. - Расход воды на внутреннее пожаротушение рассчитать согласно правилам и нормам Кыргызской Республики. - Сеть противопожарного водопровода запроектировать согласно правилам и нормам Кыргызской Республики. - Материалы сети противопожарного водопровода предусмотреть проектом согласно правил и норм Кыргызской Республики. - Внутренние сети бытовой канализации предусмотреть для отвода стоков от сан приборов во внутриплощадочную сеть канализации. Все сантехнические приборы снабдить сифонами. - Вытяжная сеть канализационных стояков должна быть выведена на 0,5м выше кровли жилых блоков. - Отопление: - Согласно ТУ, ИТУ указанное в ГЗ, согласовать с Заказчиком. - Вентиляция: - Предложить наиболее современное комплексное, для всех помещений. - Пожарная безопасность: - Запроектировать систему пожарной сигнализации и пожаротушения зданий с применением современных технологий, оборудования и программного обеспечения. - Электротехнические решения: - Для организации распределения электроэнергии по потребителям использовать вводные распределительные щиты (ВРЩ). Для обеспечения дополнительной пожарной безопасности на вводе в каждый ВРЩ устанавливается устройство защитного отключения (УЗО) на соответствующий номинальный ток и установки срабатывания по току утечки; - Систем внутреннего электроосвещения, а также силового оборудования (включающего в себя составление схем расположения оборудования на планах, разработку чертежей комплекса технических решений систем электрификации с подробным указанием используемого оборудования. Также указывающее местоположение розеток, электрических кабелей, силового оборудования, осветительных приборов. Формирование и спецификация ЭОМ). - Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников все металлические нетоковедущие части электроустановок заземлить при помощи защитного провода РЕ в щите; - Все осветительные приборы (ОП) должны делиться по зонам освещения. - Силовые линии освещения должны выполняться кабелем ВВГнгLS. Кабель необходимо прокладывать в гофрированной ПВХ трубе от магистральной линии до осветительных приборов. - Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно выполняться согласно требованиям ПУЭ гл. 6.1 и 6.2, а также СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». - В соответствии с требованиями ПУЭ п.7.1.49. в помещениях должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 16А с защитным контактом, иметь защитное устройство, автоматически закрывающиеся гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке. - В соответствии с требованиями ПУЭ п. 7.1.38: электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытая электропроводка, которую следует выполнить следующим образом: за потолками и в пустотах перегородок из не горючих материалов в металлических трубах или ПВХ, обладающих локализационной способностью и в закрытых коробах, а также кабелем, не распространяющим горение. - Электрические розетки в санузлах должны быть с защитой от влаги IP-44. - Предусмотреть доступ к местам соединений заземляющих проводников с шинами заземления для осмотра и ремонта. - Приборов управления и шлейфов – коммуникационных кабельных сетей (или устройств беспроводной связи) их соединяющих, на которых установлены пожарные извещатели АПС. |
| 9 | Дополнительные требования к Исполнителю | Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям: Версии программного обеспечения уточняются непосредственно перед началом работ по созданию ИМ. |
| 10 | Состав и содержание проекта | Проект должен включать следующие разделы: - Общая пояснительная записка - ГП, АР, АС, ТХ, ВK, НВК, ОВ, ЭЛ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ, Смета. - Раздел ПООС (Проект Охраны окружающей среды); - Противопожарные мероприятия; - Энергоэффективность; - Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР. |
| 11 | Требования к проектной документации | Рабочий проект выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами КР. Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию, достаточном для прохождения экспертиз государственных органов. Все разделы проекта выполнить отдельно сшитыми альбомами. Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика до проведения экспертиз. Направление проекта на экспертизу осуществляется после получения письменного подтверждения от ответственного лица Заказчика об отсутствии каких-либо замечаний с его стороны. В проект включать современные, актуальные материалы и изделия. |
| 12 | Требования к экспертизе рабочего проекта | После утверждения Заказчиком подготовленной документации, Исполнитель осуществляет прохождение госэкспертиз, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Исполнитель вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов. Заказчик отдельно от стоимости настоящего договора оплачивает стоимость прохождения экспертизы Госстроя. |
| 13 | Согласование и разрешительные документации во всех инстанциях предусмотренных законодательством КР. | Исполнитель осуществляет прохождение, согласование и разрешение предусмотренных законодательством КР. Заказчик отдельно от стоимости настоящего договора оплачивает стоимость прохождения согласований и разрешений предусмотренных законодательством КР. |
| 14 | Срок выполнения всех работ | Срок оказания услуг после заключения договора и после заявки заказчика в течение 90-та рабочих дней. В цену, указанную Участником, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствие с законодательством Кыргызской Республики и другие затраты поставщика. Рабочий проект завода должна соответствовать согласно СНиПу и других нормативных документов. |
| 15 | Требования о необходимости ведения авторского надзора | авторский надзор за строительством предусматривается отдельным договорм, где указываются все требования согласно законодательства КР. |
| 16 | Требования к представлению работы | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем: на бумажном носителе – в трех экземплярах., Электронном виде ПДФ формате. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: - сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel, Word и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов РИК. - файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); - при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; - архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); - представление части документа (не в полном объеме) не допускается; - для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; - копии текстовых документов должны соответствовать |
|  |  | - определениям требованиям и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; - каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); - файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей; Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение работы: Результатом выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы: - Рабочая документация, не имеющая противоречий с настоящим Техническим заданием. |
| 17 | Стоимость ПИР | 1.0 млн.сом |

Главный инженер ДСВО                                                     Рысалиев З.А.

Главный специалист тех. Сектора                                      Дуйшенбек к Г.